TECHNICKÁ  SPRÁVA

SO 01 – HLAVNÝ OBJEKT

- Architektonicko-stavebné riešenie

Stavba :    	REKONŠTRUKCIA MAŠTALE PRE USTAJNENIE

A CHOV KONÍ

Miesto :    	Veľké Raškovce, spol. s r.o.,  parcela č. 817/1, 817/4, 801-E

Investor:   	FARMA-BT, Veľké Raškovce

- ___________________________________________________________________

- Účel stavby, miesto stavby

- Riešená maštaľ- bývala ošipáreň, sa nachádza na  parcele číslo 817/4, v katastrálnom území obce Veľké Raškovce, v areáli poľnohospodárskeho družstva.

- Účelom rekonštrukcie je zlepšenie technického stavu budovy  a jej  prestavba na maštaľ pre ustajnenie a chov koní.

- Stručný popis existujúceho stavu.

- Stavba  je murovaná z miešaného muriva – z tehál a betónových tvárnic, obdĺžnikového tvaru,  o rozmere  11,30mx 46,70m. Založená na betónových základových pásoch.  Strecha je sedlového tvaru, nosným prvkom strechy sú oceľové väzníky v module cca 4,0m . Existujúca krytina  je plechová z pozinkovaného, trapézového plechu, na plnom debnení. Strecha nemá strešné zvody a žľaby. Okná, dvere a vráta sú oceľové. Podlaha betónová mazanina značne poškodená. Priestor maštale je predelený múrom na dve časti a to priestor pre krmivo a priestor pre zvieratá. Ten je predelený oceľovým zábradlím výšky 1,4 m, vytvárajúcim koterce o rozmeroch cca 4 x 4 m. Po obidvoch obvodových stenách sú chodby a kŕmne betónové žľaby.

- Popis riešenia rekonštrukcie stavby:

- Demontáž a búracie práce

- Domurovanie parapetov okenných otvorov a osadenie okien

- Úprava väzníkov a dreveného debnenia strechy

- Vybudovanie zázemia

- Nová podlaha na celej ploche

- Osadenie nových vrát v obvodových stenách

- Osadenie predeľovacej steny medzi výstavnou miestnosťou a boxami

- Oceľové boxy pre kone

- Oceľový prístrešok a betónová plocha na S-Z stene

- Prestrešený podstienok na S-V stene

- Podstienok a strieška nad vstupom na J – Z stene

- Spevnená plocha a striešky na čelnej, J – V stene

- Úprava vonkajších aj vnútorných stien

1. Demontáž a búracie práce

Demontáž a búracie práce sú popísané vo výkrese číslo 3, Pôdorys – starý stav.

- Domurovanie parapetov okenných otvorov a osadenie okien

Po vybúraní oceľových okien sa zvýšia parapety okien domurovaním. Osadia sa nové drevené eurookná , s izolačným dvojsklom,  sklápacie. V miestnosti boxov pre kone sa z vnútornej strany osadia na okná oceľové mreže, aby sa zabránilo ohrýzaniu okien koňmi.

- Úprava väzníkov a dreveného debnenia strechy

Oceľové väzníky sa očistia od hrdze a upravia sa pozinkovaním. Drevené debnenie strechy sa natrie transparentným lakom. Na debnenie sa prichytí  paropriepustná fólia a rohože z trstiny.

- Vybudovanie zázemia

V severovýchodnej časti maštale sa vybuduje zázemie. Vstup do koniarne cez chodbu, z ktorej sú prístupné miestnosti : sedlovňa, sklad obilia, WC, šatňa a sprcha. Miestnosti sa predelia priečkami, murovanými z tehál ukončenými vencami. Strop mimo chodby bude sadrokartónový podhľad . Oceľová konštrukcia sadrokartónu sa pripevní na drevené hranoly , ktoré budú uložené a prichytené  k ukončujúcim vencom po  á= cca 1,30m. Strop sa ešte zateplí polystyrénom 200mm. Priestor zázemia od priestoru koní sa zvislo predelí drevenou trojuholníkovou stenou a drevenými, otváravými, dvojkrídlovými vrátami. Povrchové úpravy miestnosti podľa legendy v pôdoryse.

- Nová podlaha na celej ploche

Na celej ploche maštale sa vybuduje nová betónová podlaha 150- 300mm, s kari sieťou. V miestnostiach poľnohospodárskych tradícii a v miestnostiach zázemia bude našľapná vrstva keramická dlažba 300x300mm. Taktiež na vonkajšej vstupnej ploche a obidvoch podstienkoch sa uloží keramická mrazuvzdorná dlažba 300x300mm.

6.  Osadenie nových vrát v obvodových stenách

V obvodových stenách sa do vybudovaných otvorov 2x2 m  osadia  nové vráta . Do miestnosti poľnohosp.  tradícii   drevené dvojkrídlové. Do koniarne a chodby pre prísun krmiva drevené posuvné. Miestnosť šatne je prepojená s exteriérom vonkajšími dverami z podstienku.

7.  Osadenie predeľovacej steny medzi výstavnou miestnosťou a boxami

Priestor koniarne a miestnosti poľ. tradícii sa predelí celodrevenou stenou plnou s dvoma pevne presklennými oknami a jednými dvojkrídlovými otváravými dverami., podľa výkresu  č.9 - stolárske výrobky

8.  Oceľové boxy pre kone

- V maštali sa vyhotoví 11 boxov pre kone , o rozmere cca 4x4 m . Boxy budú oceľové konštrukcie pozinkované, s dverami otváravými  do chodby širokej 2,2m. Konštrukcia bude vysoká 2,10m , do výšky 1,15 m bude drevená výplň, v hornej časti  mreže so zvislým členením.  Konštrukcia boxov sa upevní k existujúcim strešným väzníkom. Pri vstupných vrátach sa vybuduje – vymuruje stena - sprcha pre kone.

- 9.  Oceľový prístrešok a betónová plocha na S-Z stene

- Na severozápadnej stene sa vybuduje oceľový prístrešok a betónová plocha, hlboká 8m od steny budovy. Sklon strechy prístrešku je rovnaký, ako na budove. Oceľové stĺpy prístrešku budú ukotvené v betónových pätkách. Prístrešok rieši diel – statika.

- 10.  Prestrešený podstienok na S-V stene

- Po celej dĺžke severovýchodnej steny  sa vybuduje podstienok široký 1,50m, prestrešený bude  drevenou strieškou na šírku 1,50m, krytina striešky lakoplastovaný trapezový plech,  podopretá bude drevenými stĺpmi  po a= 2,75m. Na podlahe bude mrazuvzdorná keramická dlažba. Medzi drevenými stĺpmi kované zábradlie do výšky 1,10m.

11.  Podstienok a strieška nad vstupom na J – Z stene

Po celej dĺžke juhozápadnej steny  sa vybuduje podstienok široký 1,50m, neprestrešený, opatrený zábradlím v=1,30m z dvoch pásov oceľových rúr, ktoré bude slúžiť k ochrane drevených okien pred poškodením koňmi. Vstupné vráta do koniarne sa prestrešia drevenou, plytkou strieškou  s krytinou z lakoplastovaného  trapezového plechu. Strieška bude podopretá drevenými stĺpmi. Podlaha podstienku ako aj vstupná plocha  bude keramická mrazuvzdorná dlažba.

12.  Spevnená plocha a striešky na čelnej, J – V stene

Pred vstupom do miestnosti poľnohospodárskych tradícií sa vybuduje vstupná plocha na hĺbku 5m od steny objektu. Našľapná plocha bude mrazuvzdorná dlažba 300x300mm.

Vstupné vráta do miestnosti sa prestrešia drevenou, plytkou strieškou  s krytinou z lakoplastovaného  trapezového plechu. Strieška bude podopretá drevenými stĺpmi.

Plocha bude ophradená kovaným zábradlím s bránou na šírku 2m. Zábradlie je napojené na zábradlie podstienku.

13. Úprava vonkajších aj vnútorných stien

Pôvodná  vonkajšia omietka sa oseká a vyhotoví sa nová brizolitová. Vo vnútri v miestnosti koní sa taktiež vyhotoví  brizolitová omietka. V ostatných miestnostiach vápenná hladká. V hygiene keramický obklad , podľa legendy v pôdoryse.

Michalovce   07/2013                              		Vypracoval: Ing. Bruňanská

Vplyv stavby na životné prostredie:

Podľa Vyhlášky MŽP SR č.283/2001 a 284/2001

Odpady z hľadiska časového môžeme rozdeliť na:

-odpady vznikajúce pri realizácii rekonštrukcie stavby

-odpady vznikajúce prevádzkou objektu

pri realizácii rekonštrukcie stavby môžu vzniknúť tieto odpady:

-17 01 02 tehly  -  O – odvoz na skládku

-17 04 05 železo a oceľ – O –ponuka zberným surovinám

-17 02 01 drevo – O -  ako palivo

- 17 06 05 azbestová krytina –O – odvoz na skládku nebezpečného  materiálu – likvidácia  firmou na to oprávnenou

pri prevádzke objektu môžu vznikať tieto odpady:

20 01 01 papier a fólie –O

20 03 01 zmesový komunálny odpad –O –zber v kontajneroch a následný odvoz na skládku na základe zmluvy s Technickými službami.

Stavba nebude mať nepriaznivý vplyv na životné prostredie.

Michalovce   07/2013                              		Vypracoval: Ing. Bruňanská